UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

FACULDADE DE TECNOLOGIA

LABORATÓRIO DE SISTEMA DE CONTROLE

LABORATÓRIO DE SISTEMA DE CONTROLE

ENSAIO 03: COMPORTAMENTO DE SISTEMAS DE 2a ORDEM

MANAUS ― AM / 2011

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

FACULDADE DE TECNOLOGIA

LABORATÓRIO DE SISTEMA DE CONTROLE

Fredson Souza da Costa                                  20902628

Dausílio Otaviano                                            20210519

Wayne Marques Brito                                      20610870

Professor: Valdir Sampaio da Silva

Assunto: Comportamento de Sistemas de 2ª. Ordem.

Trabalho apresentado como forma de obtenção de nota para a disciplina Laboratório de Sistema de Controle, ministrada pelo professor Valdir Sampaio da Silva na Universidade Federal do Amazonas.

MANAUS ― AM / 2011

OBJETIVOS:

- Compreender o funcionamento eletromagnético de um galvanômetro de bobina móvel e identificar os parâmetros relevantes para um modelo dinâmico

- Identificar o comportamento transitório e permanente de um sistema de 2a ordem

- Predizer a influência de parâmetros no comportamento transitório de um sistema de 2a ordem.

- Realizar função de transferência e diagramas de simulação analógica

Formulação do Problema: O desenho abaixo representa um galvanômetro

O galvanômetro, quando inserido no circuito elétrico acima, pode ser descrito matematicamente por  [eq.1], onde:

J – Momento de inércia do conjugado móvel

B – Coeficiente de atrito viscoso do mancal

K – Constante de elasticidade da mola de restrição

L – Indutância da bobina móvel ( Desprezível)

R – Resistência do circuito elétrico que se quer medir

r -  Resistência interna do galvanômetro

m – Fluxo no entreferro

O polinômio característico de um sistema de 2ª ordem é dado por

onde n é a freqüência natural não-amortecida, é a taxa de amortecimento,  n é o amortecimento e  é a freqüência natural amortecida

Comportamento subamortecido

Comportamento de amortecimento crítico

Comportamento Superamortecido

QUESTÃO 1: No Simulink, faça uma realização por função de transferência para o galvanômetro e simule para  J=0.5 N/s2,   B=0    m=10 Wb    r =1   e   R=49   K=4 N/m, E=9 V

- Qual o valor de regime permanente? Justifique.

Resposta: Para regime permanente não há variação no valor de θ, logo temos que:

O modelo matemático se resume, então à:

Substituindo os valores dados na equação a cima, temos o valor de θ:

Simulação:

Modelo de blocos

Gráfico θ(t): Após o regime transitório, o sistema entra em regime permanente com. θ = 0,45.

Observa-se, pelo gráfico, que passado o regime transitório de aproximadamente 2,8 s, θ assume um valor constante de 0,45 rad. Esse valor é exatamente o mesmo calculado utilizando a equação do modelo matemático para o galvanômetro.

- Qual o tipo de comportamento do sistema? Justifique.

Resposta: A equação característica da eq.1 é:

D2+1JB+ϕm2r+RD+KJ=0

1JB+ϕm2r+R=4

KJ=8

Temos, então, que:

D2+4D+8=0

D1 = -2 + j2

D2 = -2 – j2

Como as raízes são complexas e distintas (conjugadas) temos que o sistema é SUBAMORTECIDO.

- O que representa tecnicamente o termo

Resposta: Esse termo está se somando ao atrito e representa um “freio magnético”. Esta grandeza está se opondo ao movimento do ponteiro do galvanômetro, gerado pela fonte de tensão. Nota-se que quanto maior o fluxo magnético ϕ m, maior será a força do “freio magnético”.

QUESTÃO 2: Observe a influência de R no comportamento dinâmico do sistema.

- Qual o valor de  para se obter amortecimento crítico?  Este valor é chamado de resistência crítica  Rc.

Resposta: Fazendo a equação característica da eq.1, temos:

D2+B+ϕm2J(r+R)D+KJ=0

D=-1JB+ϕm2r+R±B+ϕm2J(r+R)2-4KJ2 x 1

O comportamento de AMORTECIMENTO CRÍTICO é obtido igualando o valor do discriminante à zero. Temos então:

B+ϕm2J(r+R)2-4KJ=0

Temos que B = 0, pois considera-se o atrito nulo. Fazendo r + R = Req, temos:

ϕm2JReq2-4KJ=ϕm4J2Req2-4KJ=ϕm4JReq2-4K=0

Req2=ϕm44KJ=35,35 Ω

Req= 35,35 Ω

- Simule o sistema para valores de R de modo que o sistema apresente os comportamentos: superamortecido e amortecimento crítico. Comente sobre a influência de R no comportamento do sistema.

Resposta: Para obter comportamento AMORTECIMENTO CRÍTICO temos que ter Req = 35,35 Ω.

Gráfico θ(t) para R = 34,35 e r = 1. Comportamento de Amortecimento Crítico

Observa-se, pelo gráfico, que passado o regime transitório, θ assume um valore constante de aproximadamente 0,63 rad.

Para obter comportamento SUPERAMORTECIDO temos que ter Req < 35,35 Ω.

Fixando o valor de r = 1, e variando os valores para R, temos as seguintes simulações:

1 - Para R = 14, temos θm2J(r+R)=13,33 e θmJ(r+R)=1,33

Gráfico θ(t) para R = 14

2 - Para R = 21, temos ϕm2J(r+R)=9,09 e ϕmJ(r+R)=0,9

Gráfico θ(t) para R = 21

3 - Para R = 28, temos ϕm2J(r+R)=6,89 e ϕmJ(r+R)=0,69

Gráfico θ(t) para R = 28

Observando os gráficos das simulações 1, 2 e 3 vemos que quanto maior o valor de R menor é o amortecimento sofrido pelo sistema, ou seja, para θ atingir mais rápido o valor de regime permanente pretendido temos que aumentar o valor de R.

QUESTÃO 3: Chama-se período próprio do galvanômetro, o período de oscilação do galvanômetro em circuito aberto.

- Faça um ensaio para determinar o período próprio do galvanômetro.

Resposta: Para fazer essa simulação temos que “abrir” o circuito nos polos de R. Isso significa tender o valor de R ao infinito. Fazendo isso na [eq. 1], temos que:

d2θdt+KJθ=0

A equação característica:

D2+KJ=0

Achando as raízes da equação, temos:

D1 = j2,82

D2 = -j2,82

São raízes puramente imaginárias. Podemos concluir com isso que o sistema, em circuito aberto ficará em oscilação constante, apresentando uma curva senoidal, conforme mostrado no gráfico abaixo.

θ=Kej2,82+K2e-j2,82

Gráfico θ(t) Para o sistema em circuito aberto (R+∞).

T=2π2,82=2,22 (período do galvanômetro)

QUESTÃO 4: Uma plataforma para ensaio de mecânica é mostrada abaixo.  A trajetória é medida a partir do referencial assinalado. Assumir as seguintes hipóteses:

- Na plataforma não há atrito no sentido em direção à rampa

- A rampa tem inclinação  = 30o e também não tem atrito

- Para o lado esquerdo do referencial de posição a plataforma é rugosa com coeficiente de atrito viscoso de 0.75 Ns/m.

- O carrinho tem massa M= 250 g  e g=10 m/s2

Resposta: Através da figura temos as seguintes equação:

Para 0 < x < 2:

md2xdt2=F→ d2xdt2=1mF

Para x ≥ 2:

md2xdt2+m.g.senθ=F→ d2xdt2=1m(F-m.g.senθ)

Para x < 0:

md2xdt2+Bdxdt=F→ d2xdt2=1mF-Bdxdt

Diagrama de blocos no Simulink.

- O carrinho é arremessado por uma força impulsional f(t) = 8(t) e deixado seguir livremente.  Obtenha as curvas de velocidade e posição do carrinho. Justifique as respostas obtidas na simulação. Onde irá parar o carrinho? Qual a altura máxima alcançada pelo carrinho.

Resposta:

Sinal de entrada: impulso com amplitude = 8 e steptime = 0.2s

Gráfico V(t) para um impulso como sinal de entrada

Gráfico x(t) para um impulso como sinal de entrada.

Vemos, pelo gráfico V(t) que a velocidade cresce de maneira uniforme por um instante de tempo e depois decresce da mesma maneira voltando ao valor zero no instante de tempo t= 7.4s (aproximadamente), indicando que nesse instante o carro para e, em seguida, volta em sentido contrário (velocidade negativa). Isso é confirmado pelo gráfico x(t) onde o “ponto mais a alto” da parábola é a distância máxima percorrida até o carro parar e voltar na direção contrária (parte decrescente da parábola), esse ponto é também no instante t = 7,4s (aproximadamente).

- O carrinho é puxado em direção à rampa por uma força ft=3δ-1(t) . Simule e justifique o comportamento do sistema. Onde irá parar o carrinho?

Resposta: Observa-se pelos gráficos V(t) que o carrinho mantem uma velocidade crescente por um período de tempo considerável. O gráfico indica que o carrinho não vai parar pois a força que o puxa é maior do que a soma de todas as forças que o arrastam em sentido contrário. A redução da inclinação da curva no instante t = 1s (aproximadamente) mostra que, nesse instante, o carro atinge a rampa inclinada, reduzindo assim a aceleração. Tudo isso é confirmado através do gráfico x(t), mostrando que a posição é sempre crescente.

Gráfico V(t) para ft=3δ-1(t)

Gráfico S(t) para ft=3δ-1(t)

- O que acontece quando a força for  ft=1.25δ-1(t) e se ft=0.75δ-1(t)? Justifique. Onde irá parar o carrinho?

Resposta: Para ft=1.25δ-1(t): Pode-se observar, pelos gráficos V(t) e x(t), que a velocidade cresce até um determinado ponto e a partir daí (t = 1s) assume um valor constante V=5m/s. Pode-se dizer que nesse instante o carrinho atinge a rampa e começa a parar de acelerar pois nesse momento a força normal começa a puxá-lo em sentindo contrario ao do movimento. O carrinho não para.

Para ft=0.75δ-1(t): A força aplicada arrasta o carrinho mas, passado um certo tempo depois que o carrinho atinge a rampa essa força não é capaz de fazer o carrinho subir a rampa. Observando o gráfico vemos que o carrinho começa a desacelerar em t= então o carrinho para em t = 2s  e para em t = 5s (velocidade = 0). A partir daí o carrinho volta (velocidade negativa) em sentindo contrário.

Gráfico V(t) para ft=1,25δ-1(t)

Gráfico x(t) para ft=1,25δ-1(t)

Gráfico V(t) para ft=1,25δ-1(t)

Gráfico x(t) para ft=0,75δ-1(t)

2m

Desenho esquemático da questão 4