Laboratório de Sistemas de Controle

Laboratório 08

Professor: Valdir Sampaio

Assunto: Experiência 08

Relatório apresentado como forma de obtenção de nota para a disciplina Laboratório de Sistemas de Controle 2008/2, ministrada pelo professor Valdir Sampaio na Universidade Federal do Amazonas.

Aluno / Matrícula: Adriano Mendes Gil___________________________20610326

Aluno / Matrícula: Gustavo Melo Medeiros________________________20610250

Aluno / Matrícula: Jhony Braga da Silva___________________________20610052

Aluno / Matrícula: João Renato Aguiar____________________________20510051

Aluno / Matrícula: Rawlinson Gonçalves__________________________20610306

Sumário

- Questão 1 – ______________________________________________________________________5

- Questão 2 –______________________________________________________________________39

- Questão 3 -______________________________________________________________________48

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE SISTEMA DE CONTROLE

ENSAIO 08: ESTABILIDADE

OBJETIVOS:

- 1. Entender os conceitos de estabilidade e determinar limites de estabilidade

- 2. Conhecer as ferramentas rlocus e rltool

- 3. Observar os efeitos de pólos e zeros no lugar das raízes.

- 4. Caracterizar o comportamento dinâmico de sistemas de 2a ordem

- 5. Determinar o overshoot, tempo de acomodação, tempo de atraso e tempo de subida.

Formulação do Problema:

Investigar o comportamento transitório de um filtro ativo passa-baixa de 2a ordem Butterworth .

Os modelos de estados e função de transferência são dados abaixo.

Potenciômetro P1 = 50 KΩ

Potenciômetro P2 = 10 KΩ

C1 = C2 = 250 nF

R2=60 KΩ

1) Considere que no filtro acima  e ajuste P1 de modo que R1= 40 KΩ R2= 60 KΩ .

Segue abaixo o código feito no MATLAB para obter a função de transferência, pólos, zeros e ganhos.

clc; %% Limpa linha de comando...

k  = 0 %% AQUI ENTRA O VALOR DE K DA TABELA DA QUESTAO 01 LETRA A...

C1 = 250*10^(-9);

C2 = C1;

R1 = 40*10^3;

R2 = 60*10^3;

A = [((-1/(R1*C1))-(1/(R2*C1))) ((1+k)*(1/(R1*C1))+k*(1/(R2*C1)));(-1/(R2*C2)) (1/(R2*C2))*k];

B = [(-1/(R1*C1));0];

C = [0 (1+k)];

D = [0];

%% Função de Transferência

P = ss(A,B,C,D)

Tf = tf(P)

ZPK_TF = zpk(Tf)

Para realizar uma análise gráfica dos sinais de saída e dos estados, para cada valor de K, foi feito no SIMULINK a planta abaixo:

Sistema feito no SIMULINK para analisar as saídas e os estados.

A figura acima mostra as propriedades do bloco State-Space.

A figura acima mostra as propriedades do Modelo feito no SIMULINK, para a planta acima, nele estão todas as definições para a simulação do experimento.

- a) Simule para uma entrada degrau unitário para os valores de K dados da tabela e determine os demais valores da tabela.

Para k=0, temos:

Abaixo segue os resultados obtidos ao executar o código feito no MATLAB:

Abaixo segue os resultados obtidos ao realizar as simulações no SIMULINK:

Abaixo segue os cálculos dos dados solicitados na tabela:

Com base na função de transferência acima é possível obter wn e ζ

wn2=6667 ∴ wn=6667 ∴

wn=81.65

2ζwn=166.7 ∴ 2ζ81.65=166.7 ∴ ζ=166.7166.3

ζ=1.00

Com base na analise gráfica é possível obter o tempo de pico e o tempo de acomodação, segue abaixo os resultados obtidos:

tp=ts=0.14

tp=0.14

ts=0.14

Como o sinal de saída acima não oscila. Logo, a freqüência de amortecimento é:

wd=0

overshoot=0

O Ganho DC é calculado como:

Ganho DC=lims→0G(s)=666702+166.7*0+6667=1

Para k=0.5, temos:

Abaixo segue os resultados obtidos ao executar o código feito no MATLAB:

Abaixo segue os resultados obtidos ao realizar as simulações no SIMULINK:

Abaixo segue os cálculos dos dados solicitados na tabela:

Com base na função de transferência acima é possível obter wn e ζ

wn2=6667 ∴ wn=6667 ∴

wn=81.65

2ζwn=133.3 ∴ 2ζ81.65=133.3 ∴ ζ=133.3166.3

ζ=0.80

Com base na analise gráfica é possível obter o tempo de pico e o tempo de acomodação, segue abaixo os resultados obtidos:

ts=0.17

tp=0.066

tp=0.066

ts=0.17

wd=wn1-ζ2 ∴wd=81.161-0.802

wd=48.79

overshoot=1.518-1.5∴

overshoot=0.018

Ganho DC=lims→0G(s)=1000002+133.3*0+6667=1.499

Para k=1.0, temos:

Abaixo segue os resultados obtidos ao executar o código feito no MATLAB:

Abaixo segue os resultados obtidos ao realizar as simulações no SIMULINK:

Abaixo segue os cálculos dos dados solicitados na tabela:

Com base na função de transferência acima é possível obter wn e ζ

wn2=6667 ∴ wn=6667 ∴

wn=81.65

2ζwn=100 ∴ 2ζ81.65=133.3 ∴ ζ=100166.3

ζ=0.60

Abaixo segue o calculo

tp=kπwn1-ζ2 ∴tp=1*π81.161-0.602

tp=0.0484

ts=3.2ζwn ∴ts=3.20.60*81.16

ts=0.0657

wd=wn1-ζ2 ∴wd=81.161-0.602

wd=65.28

overshoot=e-ζπ1-ζ2 ∴ overshoot=e-0.60π1-0.602∴

overshoot=0.1898

Ganho DC=lims→0G(s)=13333.33302+100*0+6667=2

Para k=2.5, temos:

Abaixo segue os resultados obtidos ao executar o código feito no MATLAB:

Abaixo segue os resultados obtidos ao realizar as simulações no SIMULINK:

Abaixo segue os cálculos dos dados solicitados na tabela:

Com base na função de transferência acima é possível obter wn e ζ

wn2=6667 ∴ wn=6667 ∴

wn=81.65

2ζwn=-1.066-14 ∴ 2ζ81.65=-1.066-14 ∴ ζ=-1.066-14166.3

ζ=-0.0025

tp, não tem tempo de pico, uma vez que o saída fica sempre oscilando.

ts, não tem tempo de acomodação

wd=wn1-ζ2 ∴wd=81.161-(-0.0025)2

wd=81.6097

overshoot=e-ζπ1-ζ2 ∴ overshoot=e-(-0.0025)π1-(-0.0025)2∴

overshoot=1.0079

Ganho DC=lims→0G(s)=23333.33302-1.066e-014*0+6667=3.5

| K | Overshoot | Tempo de Subida | Tempo de acomodação | Taxa de amortecimento | Freqüência amortecida | wn | Ganho DC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 0 | 81.65 | 1 |
| 0,5 | 0.018 | 0.066 | 0.17 | 0.80 | 48.79 | 81.65 | 1.499 |
| 1,0 | 0.1898 | 0.0484 | 0.0657 | 0.60 | 65.28 | 81.65 | 2 |
| 2,5 | 1.0079 | Não existe | Não existe | -0.0025 | 81.6097 | 81.65 | 3.5 |

b) Ajuste P2 de modo que R3 = R4= 5 KΩ .

Segue abaixo o código feito no MATLAB para obter a função de transferência, pólos, zeros e ganhos.

clc; %% Limpa linha de comando...

R1 = X*10^3 %% AQUI ENTRA O VALOR DE R1 DA TABELA DA QUESTAO 01 LETRA B...

R2 = 60*10^3;

R3 = 5*10^3;

R4 = 5*10^3;

k  = R3/R4;

C1 = 250*10^(-9);

C2 = C1;

A = [((-1/(R1*C1))-(1/(R2*C1))) ((1+k)*(1/(R1*C1))+k*(1/(R2*C1)));(-1/(R2*C2)) (1/(R2*C2))*k];

B = [(-1/(R1*C1));0];

C = [0 (1+k)];

D = [0];

%% Função de Transferência

P = ss(A,B,C,D)

Tf = tf(P)

ZPK_TF = zpk(Tf)

Para realizar uma análise gráfica dos sinais de saída e dos estados, para cada valor de K, foi feito no SIMULINK a planta abaixo:

Sistema feito no SIMULINK para analisar as saídas e os estados.

A figura acima mostra as propriedades do bloco State-Space.

A figura acima mostra as propriedades do Modelo feito no SIMULINK, para a planta acima, nele estão todas as definições para a simulação do experimento.

Para R1=0, temos:

Não é possível obter a função de transferência, pois ocorre divisão por zero ao obter os dados da Matriz A e B. Logo, também não pode possível simulado no SIMULINK.

Para R1=5, temos:

Abaixo segue os resultados obtidos ao executar o código feito no MATLAB:

Abaixo segue os resultados obtidos ao realizar as simulações no SIMULINK:

Com base na função de transferência acima é possível obter wn e ζ

wn2=53330 ∴ wn=53330 ∴

wn=230,9

2ζwn=800 ∴ 2ζ230,9=800 ∴ ζ=800461,865

ζ=1.732

Como ζ > 1, então wd=wnζ2-1 :

wd=wnζ2-1 ∴wd=wn=230,91.7322-1

wd=3.252

tp=kπwnζ2-1 ∴tp=1*π230,91.7322-1

tp=9.657*10-3s

ts=3.2ζwn ∴ts=3.21.732*230.9

ts=0.008

overshoot=e-ζπζ2-1 ∴ overshoot=e-1.732π1.7322-1∴

overshoot=0.0213

Ganho DC=lims→0G(s)=106666.66602+800*0+53333=2

Para R1=15, temos:

Abaixo segue os resultados obtidos ao executar o código feito no MATLAB:

Abaixo segue os resultados obtidos ao realizar as simulações no SIMULINK:

Com base na função de transferência acima é possível obter wn e ζ

wn2=17780 ∴ wn=17780 ∴

wn=133.341

2ζwn=800 ∴ 2ζ133.341=266.7∴ ζ=266.7266.683

ζ=1

Como ζ = 1, então wd=wnζ2-1=0

wd=0

tp=kπwnζ2-1 ∴tp=π0

Logo tp não existe.

ts=3.2ζwn ∴ts=3.21*133.341

ts=0.0239

overshoot=e-ζπζ2-1 ∴ overshoot=limζ→1e-1.732πζ2-1=0∴

Logo, overshoot=0.

Ganho DC=lims→0G(s)=35555.55502+266.7*0+17777=2

Para R1=40, temos:

Abaixo segue os resultados obtidos ao executar o código feito no MATLAB:

Abaixo segue os resultados obtidos ao realizar as simulações no SIMULINK:

Com base na função de transferência acima é possível obter wn e ζ

wn2=6667 ∴ wn=6667 ∴

wn=81.65

2ζwn=100 ∴ 2ζ81.65=133.3 ∴ ζ=100166.3

ζ=0.60

Abaixo segue o calculo

tp=kπwn1-ζ2 ∴tp=1*π81.161-0.602

tp=0.0484

ts=3.2ζwn ∴ts=3.20.60*81.16

ts=0.0657

wd=wn1-ζ2 ∴wd=81.161-0.602

wd=65.28

overshoot=e-ζπ1-ζ2 ∴ overshoot=e-0.60π1-0.602∴

overshoot=0.1898

| R1 K | Overshoot | Tempo de Subida | Tempo de acomodação | Taxa de amortecimento | Freqüência amortecida | wn | Ganho DC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Não existe | Não existe | Não existe | Não existe | Não existe | Não existe | Não existe |
| 5 | 0.0213 | 9.657*10-3s | 0.008 | 1.732 | 3.252 | 230.9 | 2 |
| 15 | 0 | Não existe | 0.0239 | 1 | 0 | 133.341 | 2 |
| 40 | 0.1898 | 0.0484 | 0.0657 | 0.60 | 65.28 | 81.65 | 2 |

Qual a influência de K no comportamento do sistema?

- b) Para que valores de K o sistema tem pólos complexos? Use o rlocus para determinar o lugar das raízes do polinômio característico.

Para K=0.5, 1.0 e 2.5.

- c) Para que valores de K o sistema é estável? Simule para o K limite. Qual o tipo de comportamento?

Utilizando o comando syms pode-se obter a função de transferência em termos de s e k.

g_s = C * inv(s*eye(2) - A )*B

g_s =

20000*(1+k)/(3*s^2-200*s*k+500*s+20000)

O critério de Routh revela, então, que é necessário que o K < 2.5 para que o sistema seja estável.

Qual a influência de R1 no comportamento do sistema?

- d) Para que valores de R1 o sistema tem pólos complexos? Use o rlocus para determinar o lugar das raízes do polinômio característico.

Para R1igual a 40K.

Foi utilizado o rltool para encontrar o posicionamento dos pólos a fim de traçar o root lócus.

2a) Um sistema de controle é mostrado abaixo . A função de transferência e o controlador são dados por:  e  Os pontos de possíveis bifurcações do root locus são dados por .

a) Simule o sistema usando a ferramenta rltool. Defina a planta e o controlador com a = 12 como funções de transferências no matlab. No rltool importe a planta para G e o controlador para C. Desloque o zero do controlador em direção a origem.

b) Que tipos de mudanças qualitativas ocorrem no root locus?. Quais os valores que ocasionam as mudanças qualitativas? Mostre os gráficos obtidos.

%% Letra a e b

Tf_1 = tf([1],[1 0 0])

Tf_2 = tf([1 12],[1 6])

rltool(Tf_1,Tf_2)

O gráfico acima mostra  a situação original da planta e do controlador.

No gráfico acima podemos observar de que maneira o root lócus se apresenta colocando o zero sobre -6. Nesse momento o sistema passa a ser estável.

Acima observamos o zero sobre o valor de 2/3 no eixo real, quando o sistema tem pólos triplos.

No root lócus acima vemos o zero sobre a origem.

c) Quais os valores de K e a de modo que o sistema em malha fechada tem um pólo triplo.

Podemos calcular o valor de k e a através da equação do cálculo da bifurcação de duas maneiras:

Modo 1:

.

2s2 +6s +3a(s +4) = 0 x (12)

s2 +3s +3a2(s +4) = 0

s(s +3) + 3a2(s +4) = 0

1+ 3a2(s +4)s(s +3) = 0

%% Letra c

N = [1 4]*(3/2)

D = [1 3 0]

figure(1)

rlocus(N,D)

a = 2/3;

k = 12;

figure(2)

rlocus([1 (2/3)],[1 6 0 0])

Modo 2:

.

Pela equação de Báskara:

s = - 3a + 6 ±  3a + 62-96a4

s = - 3a + 6 ±  9a2-60a+364

a0 = 2/3; a1 = 6.

para a0

s = - 3a + 6 ± 04

s = -2 (V)

a = 2/3;

k = 12;

figure(2)

rlocus([1 (2/3)],[1 6 0 0])

para a1

s = - 3a + 6 ± 04

s = -6 (F)

figure(3)

rlocus([1 (6)],[1 6 0 0])

para s = -6 o sistema não apresenta pólo triplo.

d) Posicione o zero do controlador em torno de -10. Acrescente mais um zero em torno de -2. Qual o efeito causado. Retire o zero e acrescente um pólo em torno de -2 qual o efeito causado.

e) Faça conclusões sobre os efeitos da adição de pólos e zeros.

O sistema original.

Acrescentando um zero.

Ao acrescentarmos um zero no nosso sistema observamos que ele passa a ser estável, não havendo mudanças de sinal.

Acrescentando um pólo.

Ao acrescentarmos zeros no sistema dado vemos que o sistema se torna instável.

3a) Um sistema de controle é mostrado abaixo.

As funções de transferências da planta e do controlador são dadas por:

a) Trace o root locus no matlab

Gráfico:

b) Para que valores de K o sistema é estável?

Utilizando o critério de Routh:

Condição 1:

39+k>0 => k > -39

Condição 2:

Condição 3:

>0 => k < 192

No MATLAB é possível se aproximar desses valores:

c) Qual o K para ζ = 0,707 ? Qual o erro ao degrau para este valor de K?

O valor de k para esse valor de ζ é aproximadamente 553.

Portanto:

Sendo :

=>

d) Qual o erro ao degrau e a para K=5 e K=150

Sistema no simulink:

Erro para k=5:

Erro para k=150: